### 1. Előadó (A "Menedzser / Rendszergazda" – B.Tamás)

Sziasztok! A mi projektünk a 'Fix and Drive' cégről szól. Ez egy elég gyorsan növekvő autószerviz és alkatrész-kereskedés, akiknek mostanra lett egy nagyobb telephelyük, szóval kellett alájuk tenni egy normális, stabil hálózatot.

A hálózatot három fő részre bontottuk fel: van egy Iroda részleg, egy Szerverpark, ahol a szolgáltatások futnak, és kialakítottunk egy Home office ('Home') hozzáférést a rendszergazdának.

Én a Windows szerver részével foglalkoztam. Mivel a cég elég nagy, fontos volt a központosítás. Felhúztunk egy tartományvezérlőt, azaz egy Active Directory-t. Létrehoztuk benne a szükséges szervezeti egységeket – például a Szervizt és a Beszerzési osztályt –, meg persze a dolgozók fiókjait. Ez azért baromi fontos, mert így a cég adatai biztonságban vannak az illetéktelenektől, és egy helyről tudjuk menedzselni a jogosultságokat. Plusz ez egy full skálázható megoldás: ha jövőre felvesznek még 50 embert, simán bírni fogja a rendszer. Ezen kívül beüzemeltünk egy központi nyomtatószervert is. A szervizben rengeteg a papírmunka, a számla meg a munkalap, és ezzel a megoldással elkerüljük a káoszt: mindenki csak a saját nyomtatásához fér hozzá, fennakadások nélkül."

### 2. Előadó (A "Linuxos / Üzemeltető" – B.Gergő)

(Neki a Linux szolgáltatások, Web és DHCP jutnak. Rövid, lényegretörő, könnyen mondható.)

Szöveg:

"Köszi! A Windows mellett a másik nagyon fontos elem a Linux szerver volt az adatközpontban. Mint [1. Előadó neve] is mondta, a Fix and Drive gyorsan bővül, jönnek-mennek az okoseszközök, tabletek, laptopok a szervizben. Kézzel osztogatni az IP címeket elég gáz és lassú lett volna, ezért ezen a szerveren automatizáltuk ezt egy DHCP szolgáltatással. A DHCP nem csak IP-t ad, hanem egyből be is lövi a klienseknek a default átjárót és a DNS szervert (8.8.8.8).

A Linux szerveren fut egy Webszerver (Apache/httpd) is , ami a belső hálózatról simán elérhető egy böngészőből. Hogy ez biztonságosan működjön, a tűzfalon ('firewall-cmd') fixen, permanent módon kiengedtük a HTTP szolgáltatást. Emellett engedélyeztük a távoli elérést SSH-n keresztül, direkt root loginnal, hogy ha gond van, bármikor rá tudjunk csatlakozni és menedzselni."

### 3. Előadó (A "Hálózati Mérnök" – V.Rajmund)

"És akkor jöjjön az egésznek az alapja, a hálózati infrastruktúra és a routing. A hálózatot szegmentáltuk: VLAN-okat alakítottunk ki az átláthatóság és a biztonság miatt. Van külön VLAN 10 az Irodának, VLAN 20 a Szerviznek, VLAN 30 a Raktárnak, és egy 31-es a Vendég Wi-Fi-nek. A maghálózaton (Core) L3-as Multilayer switcheket (MLSW1 és MLSW2) használtunk, amiket Trunk portokon és EtherChannelen (channel-group 1) kötöttünk össze. Ez dupla sávszélességet és redundanciát ad. A switcheken is vannak DHCP poolok beállítva az egyes VLAN-oknak, itt viszont direkt kizártuk ('excluded-address') az első 20 (a vendégeknél 100) IP címet, hogy a fix eszközök, mint a routerek átjárói fixek maradjanak.

Bár a cégnél megvan az IPv4, mi már a jövőre is gondoltunk, így a teljes hálózaton be van lőve az IPv6 (Dual-Stack). Minden VLAN és interfész kapott egy '2001:db9:4444' tartományú globális címet, plusz 'fe80::' link-local címeket. Hogy a különböző telephelyek és irodák lássák egymást, dinamikus routingot, egészen pontosan OSPFv3-at (process id 100) használtunk a teljes hálózaton.

Végül a védelem: az adatközpontba egy Cisco ASA (5506-X) tűzfalon keresztül lehet csak bejutni. Itt Access-Control Listekkel (ACL 101) kőkeményen leszűrtük a forgalmat, és csak a webhez (TCP 80) és az FTP-hez (TCP 20, 21) engedtük be a kapcsolatokat a Linux szerver (192.168.50.100) felé. Illetve a topológia alján látható, hogy felhúztunk egy GRE Tunnelt a Home router és az Iroda 2 között, hogy a rendszergazda otthonról is biztonságos csatornán tudjon dolgozni. Köszönjük a figyelmet!"

- Kérdés: "Miért pont a 2960-as switcheket (2960-24TT) használtátok a végpontoknál?"

- Azért esett erre a választás, mert ez a modell tökéletes az irodai / végponti (access layer) szintre. Van rajta 24 darab FastEthernet (100 Mbps) port, ami a PC-knek és nyomtatóknak a mindennapi irodai munkához (böngészés, dokumentumok) bőségesen elég. Viszont – és ez a lényeg! – van rajta 2 darab Gigabites (1000 Mbps) uplink port. Ezekkel kötöttük rájuk a központi Multilayer switcheket. Így a végpontok felé költséghatékonyak maradtunk, de a hálózat 'gerince' felé már Gigabites sebességgel megy a forgalom, szóval nincs szűk keresztmetszet.

- Kérdés: "Miért kellett a Multilayer Switch (3650-24PS) középre? Miért nem volt jó egy sima switch?

- A 3650-es egy Layer 3-as (hálózati rétegbeli) switch. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a MAC címek alapján tud kapcsolni, mint egy buta switch, hanem ismeri az IP címeket is, és tud routingolni (útvonalat választani). Mivel több VLAN-t hoztunk létre (Iroda, Szerviz, Raktár), ezek alapból nem látnák egymást. A Multilayer Switch hardveresen, villámgyorsan végzi el a VLAN-ok közötti forgalomirányítást (Inter-VLAN routing), így nem kellett a routert terhelni ezzel." (Bónusz flex: a PS a végén azt jelenti, hogy PoE (Power over Ethernet) képes, ami tökéletes mondjuk a Wi-Fi Access Pointok áramellátásához).

3. Kérdés: "Mi az az EtherChannel, amit az MLSW1 és MLSW2 között beállítottatok?

-  A konfigurációban a Gig1/0/4 és 5-ös portokat összefogtuk egy channel-group-ba. Ez a Link Aggregation, vagyis az EtherChannel. Két fizikai kábelt logikailag egyetlen, dupla sávszélességű interfésszé gyúrtunk össze. Ez két dolog miatt zseniális: egyrészt kétszeres a sebesség a két fő switch között, másrészt hibatűrő (redundáns). Ha az egyik kábel megsérül vagy kihúzzák, a hálózat egy pillanatnyi leállás nélkül megy tovább a másikon.

4. Kérdés: Miért zártatok ki címeket a DHCP poolból (excluded-address)?"

-  A konfigurációban látszik, hogy minden hálózat elejéről (pl. 192.168.10.1-től 192.168.10.20-ig) kizártunk IP címeket. Ezt azért csináltuk, mert a hálózati alapinfrastruktúrának – a routerek interfészeinek, a switchek VLAN címeinek, a szervereknek és a nyomtatóknak – fix, statikus IP cím kell. Ha a DHCP ezeket a címeket is véletlenül kiosztaná egy dolgozó okostelefonjának vagy laptopjának, akkor IP-cím ütközés lenne, és lehalna az a hálózati szegmens.

5. Kérdés: "Miért OSPF-et (OSPFv3) használtatok az IPv6 routinghoz? Miért nem mondjuk RIP-et vagy statikus útvonalakat?"

- Egy ekkora hálózatnál, főleg úgy, hogy a cég folyamatosan bővül, a statikus útvonalak kézi beállítgatása rémálom lenne. Az OSPF egy link-state (kapcsolatállapot-alapú) dinamikus routing protokoll. Nagyon gyorsan reagál, ha valami megváltozik a hálózatban (pl. leszakad egy vonal), és csak a változásokat kommunikálja a többi router felé, nem küldi el folyamatosan a teljes routing táblát, így nem terheli feleslegesen a sávszélességet. Az IPv6 forgalomirányításhoz pedig az OSPFv3 az ipari sztenderd.

6. Kérdés: "Mi az a GRE Tunnel a topológia alján?"

- Látható a rajzon egy GRE Tunnel összeköttetés a 'Home' hálózat és a belső rendszer között. Ez egy virtuális alagút a publikus interneten keresztül. Ennek az a célja, hogy a rendszergazda otthonról is biztonságosan és közvetlenül el tudja érni a belső hálózatot, mintha fizikailag az irodában ülne. Olyan, mint egy egyszerűbb VPN.